Техническое задание для основания манипулятора и первой вращательной оси манипулятора для задач сортировки:

В данное время экономика зависит от оперирования денежными средствами и товарами, а последние, как известно, хранятся, сортируются и доставляются в складские центры, где с ними и проводят различные манипуляции. В свете этого для повышения производительности стоит задача автоматизации различных операций складских процессов.

При попадании на склад, товар распаковывается, помещается на ленту, а уже потом раскладывается по коробам, товары в которых необходимо распределить по складу. В настоящее время работники складов вручную ходят между стеллажами, раскладывая товары, что занимает до 66% времени. В фирме Амазон эту задачу уже отдали стационарному роботу-манипулятору, который воспринимает на вход короба, извлекает из них товар и раскладывает его в ячейки движущихся роботов-стеллажей. Задача курсового проекта состоит в том, чтобы создать первую ось данного робота, его базу, которая будет крепиться к рабочему месту и которая будет вращать всего остального робота для осуществления поставленных ему задач.

- Назначение и цель модуля:

Модуль представляет собой конструкцию, осуществляющую крепление манипулятора к месту его расположения. Он должен обеспечивать следующие задачи:

- Обеспечивать виброустойчивое крепление робота к площадке

- Осуществлять быстрое и точное вращение манипулятора с минимальной погрешностью на 360 градусов для обеспечения доступа к стеллажам и поступающим сортировочным контейнерам

- Требования к функциональности:

- Диапазон вращения: 360 градусов от нулевого положения

- Выдерживаемый изгибающий момент: 123Н*м

- Выдерживаемая осевая нагрузка: 140Н

- Технические требования:

- Скорость вращения: 90 град/сек

- Допустимая угловая погрешность: 10’

- Требуемый крутящий момент: 50 Н*м

- Требуемое угловая скорость: 2 рад/сек

- Требуемое угловое ускорение: 4 рад/сек

- Конструктивные требования:

- Использование волнового или планетарного редуктора для повышения точности

- Условия эксплуатации: УХЛ 4.1

- Рабочая температура: от +5 до + 40 С

- Число циклов: >1000000

- Степень защиты: IP22

Кинематическая схема:

(Схему самого сочленения хотел бы обсудить с преподавателем)