Лекция-семинар

Расчёт электромеханического привода

Общие сведения об электромеханических приводах

Электромеханические приводы находят применение в разнообразных областях приборостроения и выполняют различные функции. Это приводы приборов записи и восстановления информации в периферийных устройствах ЭВМ, управления системами ориентации и развертывания антенных устройств, роботов, систем исследования и испытания аппаратуры и т.п. Большое разнообразие приборных приводов не позволяет представить полную их классификацию. Широкий диапазон требований вызывает необходимость индивидуального подхода к их проектированию.

Электромеханическим приводом (ЭМП) называют устройство, служащее для передачи и преобразования движения, состоящее из электродвигателя 1, механической передачи 2 и аппаратуры управления (рис. 1).

1

2

ЭМП

3

Рис. 1

Передача сообщает движение исполнительному элементу 3 (элемент нагрузки) с которым связано выполнение полезной работы ЭМП.

В зависимости от характера работы ЭМП делят на две группы: нерегулируемые и регулируемые ЭМП.

Нерегулируемые называют иногда силовыми, а регулируемые - управляющими, следящими, исполнительными.

Установлены три основных режима работы привода: длительный, кратковременный и повторно-кратковременный.

ЭМП длительного режима работы отличаются редкими пусками и остановами, отсутствием реверсов или малой их частотой, большим ресурсом работы.

В ЭМП кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы продолжительность рабочего состояния меньше, двигатель чаще включается, останавливается и реверсируется, имеет меньший ресурс.

В нерегулируемых ЭМП характеристиками движения (скоростью или перемещением исполнительного элемента, движущим моментом на нём и пр.) во включённом состоянии не управляют.

Нерегулируемые ЭМП предназначены для преодоления постоянно действующей статической нагрузки, мало отличающейся от среднего её значения и кратковременной динамической нагрузки, что имеет место, например, при включении двигателя. К нерегулируемым ЭМП предъявляют требования по высокой экономичности, определённого запаса по перегрузкам, а также по параметрам движения.

В регулируемых ЭМП характеристиками движения на выходе управляют изменением либо продолжительности включенного состояния двигателя, либо напряжения его питания. Такие ЭМП работают в повторно-кратковременных режимах с частыми пусками, реверсами со сравнительно быстрыми изменениями выходной скорости, поэтому нагрузка в них имеет преимущественно динамический характер.

Основными требованиями к регулируемым ЭМП являются малая инерционность, широкий диапазон регулирования скоростей, стабильность характеристик движения.

Общие требования, как к регулируемым, так и к нерегулируемым ЭМП – малая масса, габариты и стоимость, высокая надёжность.

По назначению различают отсчётные, скоростные и силовые передачи.

Основные требования.

К отсчётным передачам: высокая точность преобразования угла поворота от ведущего вала к ведомому.

К скоростным передачам: плавность работы.

К силовым передачам: хорошее прилегание зубьев по боковым поверхностям в целях уменьшения контактных давлений и повышения их износостойкости.

Проектирование таких приводов требует компромиссных решений на основе анализа ряда вариантов. На первом этапе проектирования выявляется набор необходимых составных частей привода (по выполняемым функциям).

На этом этапе составляется структурная схема.

Структурная схема нерегулируемого привода

Параметры нерегулируемых приводов:

Мн (Мс) – статический момент нагрузки выходного вала [Н∙мм];

вых  –  угловая скорость на выходном валу [рад/с].

Структурная схема регулируемого привода

1 – электродвигатель (ЭД);

2 – редуктор;                                5 – нагрузка;

3 – предохранительная муфта;   6 – датчик угла или хода;

4 – ограничитель движения;       7 – устройство управления.

Параметры регулируемых приводов:

Мн (Мс) – статический момент нагрузки на выходном валу [Н∙мм];

вых – угловая скорость на выходном валу [рад/с];

Jн – момент инерции нагрузки на выходном валу [кг . м2];

вых,max – максимальное угловое ускорение на выходном валу [рад/с2];

θ вых,max – максимальный угол поворота выходного вала [град];

φ’ – угол отработки на выходном валу (чем он меньше, тем очевиднее, что это                     точный следящий привод) [угл.мин].

Основные характеристики и параметры приборных электродвигателей

1. Механическая характеристика.

Механической характеристикой ЭД называется зависимость скорости вращения вала ЭД от момента нагрузки М на его валу.

Рассмотрим механические характеристики асинхронного, синхронного двигателей и двигателя постоянного тока с различными способами возбуждения:

ωхх

2

1

3

5

4

Mn

ωном

Мном

Рис.

1 – сугубо нелинейная (асинхронный двигатель);

2 – линейная абсолютно жёсткая (синхронные двигатели и некоторые двигатели постоянного тока с регуляторами скорости);

3 – жёсткая линейная (двигатели постоянного тока с независимым возбуждением);

4 – мягкая (двигатели постоянного тока со смешанным возбуждением);

5 – мягкая (двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением).

Наиболее просты и надёжны асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Их масса в 2 раза меньше, чем у двигателей постоянного тока той же мощности. Питание осуществляется непосредственно от сети. Используются в приводах систем управления в том случае, когда не требуется плавная регулировка частоты вращения.

Существуют также двухфазные управляемые асинхронные двигатели, имеющие глубокое регулирование частоты вращения.

ЭД постоянного тока с независимым возбуждением обладают наилучшими регулировочными и пусковыми характеристиками при высоких энергетических показателях.

Синхронные ЭД и двигатели постоянного тока с регуляторами скорости вращения используют в устройствах, где требуется соблюдать точные временные масштабы (в приводах программных механизмов, ЭМ реле времени).

2. Номинальная частота вращения nном и частота вращения холостого хода nхх. (ном ,xx).

3. Номинальный момент двигателя Мном и пусковой момент двигателя Mпуск. Номинальный момент двигатель развивает при номинальной нагрузке на валу. При включении двигателя момент на валу равен M пуск, а скорость вращения равна нулю.

4. Мощность. Различают входную мощность, потребляемую от сети Pвx , полезную или выходную мощность P на валу двигателя и номинальную мощность: Pном = Мном .ном.

5. Коэффициент полезного действия (КПД): P/Pвx.

6. Номинальное значение напряжения питания U и частота питающего тока f.

7. Электромеханическая постоянная времени Tэм.

8. Момент инерции ротора двигателя J р.дв .

9. Масса, габариты, стоимость.

Выбор двигателя ЭМП по мощности

Выбор двигателя осуществляется исходя из условия:

Pдв≥(Pдв)р,

где Pдв - табличное значение мощности двигателя [Вт],

(Pдв)р - расчётное значение требуемой от двигателя мощности [Вт].

Расчётное значение требуемой от двигателя мощности определяется по формуле:

Рдвр=ξPнη0,

где ξ - коэффициент динамичности.

ξ = 1,05…1,1 - нерегулируемые приводы

ξ = 1,2…2,5 -  регулируемые ЭМП средней точности

ξ = 2,5…5 - следящие приводы высокой точности

Pн - мощность нагрузки.

Pн = Мн . вых - выходной вал, совершающий вращательное движение.

η0 - общий КПД редуктора; η0 = 0,6…0,8 - для редуктора с прямозубыми цилиндрическими колёсами.

Номинальная мощность ЭД определяется по формуле:

Pном=Mном⋅ωном ,  ωном=πnном30

Выбор двигателя по пусковому моменту

Выбор двигателя осуществляется исходя из условия:

Mп≥Mст'+Mдин',

где: Мпуск - пусковой момент двигателя (табл.) [Н . мм].

Мст - статический момент нагрузки, приведённой к валу двигателя [Н . мм].

Мдин - динамический момент нагрузки, приведённой к валу двигателя [Н .мм].

*(ε - эпсилон, ζ – дзита, η – эта, ν – ню, ξ – кси, ψ – пси, ω – омега)

Статический момент нагрузки, приведённой к валу двигателя, определяется по формуле:

Mст'=ξMнη0i0.

Общее передаточное отношение редуктора определяется по формуле:

i0=ωдвωвых=nдвnвых.

Динамический момент нагрузки, приведённой к валу двигателя, определяется по формуле:

Mдин'=εдв(Jр.дв.+Jред'+Jнi02),

где: εдв - угловое ускорение вала двигателя при разгоне [рад/с2].

J р,дв - момент инерции ротора двигателя (табл.) [кг. м2].

Jред - суммарный момент инерции редуктора, приведённый к валу двигателя

[кг . м2].

Угловое ускорение вала двигателя при разгоне определяется по формуле:

εдв = εвых . i0.

На данном этапе структура редуктора неизвестна, поэтому принимаем:

- для двигателей со сплошным ротором Jред = (0,1…0,15).Jр,дв,

- для двигателей с полым ротором Jред = 0,45.Jр,дв.

Семинар 1

Пример 1.

Подобрать электродвигатель для регулируемого ЭМП, работающего при нагрузке Мн = 800 Н·мм. Угловая скорость выходного вала ωВЫХ = 2,5 рад/с. Номинальное напряжение питания U = 27 В постоянного тока.

(ε - эпсилон, ζ – дзита, η – эта, ν – ню, ξ – кси, ψ – пси, ω – омега)

В данном случае электрический двигатель может быть подобран по требуемой мощности, исходя из условия:

Pдв≥(Pдв)р;		Рдвр=ξPнη0.

Мощность на выходном валу (мощность нагрузки):

Pн = Мн ∙ н = 0.8 ∙ 2.5 = 2 Вт

Ориентируясь на цилиндрический зубчатый редуктор (во всех случаях используется цилиндрические прямозубые передачи), из указанного выше диапазона выбираем:             η0 = 0,8 .

По характеру работы привода можно принять:

ξ  = 1.2

Тогда расчётная величина, требуемой от двигателя мощности будет:

Рдвр=ξPнη0=1,220.8=2,75 Вт

Из рекомендуемых в технической литературе приборных двигателей выбираем электродвигатель серии ДПР.

Пользуясь этой таблицей, определяем подходящий типоразмер двигателя:

Таблица 1.

Из таблицы 1 выберем электродвигатель ДПР-42-02.

Тогда номинальная угловая скорость на валу двигателя равна:

𝟂=	π∙n/30=3,14⋅600030=628 рад/с

Переведём значение номинального момента двигателя в удобную для расчёта размерность:

Mдв.ном=5 H∙мм=5∙10-3 Н∙м

Рассчитаем уточненное значение номинальной мощности двигателя:

Pдв.ном=Мдв.ном∙ωдв.ном=0,005⋅628=3,14 Вт

Проверка условия выбора двигателя по мощности, показывает, что двигатель ДПР-42-02 подходит.

Формула

Коэффициент запаса по мощности равен:

n=Рдв.ном/(Рдв)р=3,142,75=1,14

Поскольку в условии нет специальных указаний, то значение коэффициента запаса можно считать достаточным, а поставленную задачу решенной.

Пример 2.

Подобрать электродвигатель для следящего привода. Исходные данные:

U = 27 В постоянного тока

МС = 800 H·мм

ω вых = 2,5 рад/c

Jн= 0,2 кг·м2

εмах вых = 20 рад/c2

Предварительно типоразмер двигателя может быть определён по его мощности. Поскольку статические параметры нагрузки те же что и в предыдущем примере, то в качестве первого варианта может быть взят тот же электродвигатель ДПР-42-02.

Его характеристики:

n = 6000 об/мин

МНОМ = 5 мH·м

МП = 22 мH·м

JР = 5,7·10-7 кг·м2

Для быстродействующего следящего привода двигатель должен быть проверен по пусковому моменту.

Mп≥Mст'+Mдин'

где Мст и Мдин – соответственно статический и динамический моменты, приведенные к валу двигателя.

Статический момент, приведённый к валу двигателя, рассчитывается по формуле:

Mст'=ξMнη0i0

Определим численные значения величин, входящих в эту формулу.

Мс задан в исходных данных, как и ранее принимаем равным ηо =0,8.

В соответствии с заданными условиями эксплуатации из диапазона ξ  = 1,2…2,5  выбираем  ξ  =1,2 .

Передаточное отношение редуктора рассчитывается по формуле:

i0=ωдвωвых=nдвnвых

или в данном случае:

io=6000⋅3,1430⋅2,5=251,2

Подставляя численные значения величин получаем:

Mст'=ξMнη0i0=1,20,80,8⋅251,2=0,0048 H·м=4.8 H·мм;

Заметим, что полученное значение статического момента, приведенного к валу двигателя, Мст  меньше чем табличное значение номинального момента Мном выбранного двигателя.

4,8 Н·мм < 5 Н·мм

Динамический момент, приведённый к валу двигателя, рассчитывается по формуле:

Mдин'=εдв(Jр.дв.+Jред'+Jнi02)

Теперь определим численные значения величин, входящих в эту формулу:

Угловое ускорение вала двигателя:

εдв=εвых⋅io

εдв=20⋅251,2=5024радсек2

Момент инерции ротора двигателя Jр.дв – это табличная величина:

Jр.дв =5,7⋅10-7 кг·м2

Момент инерции нагрузки, приведённый к валу двигателя:

JН  = JН  /io2= 0,2251,22=31,7⋅10-7 кг·м2

Остается определить численное значение момента редуктора приведенного к валу двигателя Jред, что на данном этапе расчёта невозможно, так как конструкция редуктора пока не известна.

Поэтому при предварительном расчёте  Jред  вычисляется в процентах от табличного значения  Jр.дв:

для двигателей со сплошным ротором   Jред  = (0,10…0,15) · Jр.дв;

для двигателей с полым ротором   Jред  = 0,45 · Jр.дв.

Так как двигатели ДПР имеют сплошной ротор, принимаем

Jред = 0,10 ·Jр.дв  =  0,10·5,7·10-7 кг·м2

Следует заметить, что на практике  Jр.дв  всегда  меньше  JH

Подставляя численные значения величин получаем:

Mдин'=εдв(Jр.дв.+Jред'+Jнi02)=5024⋅(5,7+0,57+31,7)⋅10-7=19,1 Н·мм

Mп≥Mст'+Mдин'=4,8+19,1=23,9 Н·мм

Расчёт показывает, что условие выбора двигателя по пусковому моменту

не выполнятся, так как:                МΣ > Мпуск

Mпуск=22 Н·мм

Выберем из таблицы двигатель ДПР-52-02 с большим значением пускового момента.

| Тип двигателя | n, об/мин | МНОМ, мН·м | МП, мН·м | JР х10-7, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПР-32-02 | 6000 | 2,5 | 10 | 2 |
| ДПР-42-02 | 6000 | 5 | 22 | 5,7 |
| ДПР-52-02 | 6000 | 10 | 92 | 17 |

Значение частоты вращения двигателя остаётся прежним n = 6000 об/мин, поэтому значение общего передаточного отношения редуктора iо не изменится.

Семинар 2

Кинематический расчёт

Определение передаточных отношений цепей ЭМП

Запишем ещё раз формулу расчёта общего передаточного отношения редуктора с прямозубым зубатым зацеплением:

i0=nдвnвых

В общем случае в ЭМП могут входить и другие передачи, имеющие на выходном звене либо поступательное, либо ограниченное угловое движение.

Параметры выходного звена на этапе проектирования задаются в техническом задании.

1. Задана угловая скорость выходного вала:

nвых=30ωвыхπ

2. Задана линейная скорость перемещения  (мм/с):

nвых=60vπd

3. Задан угол поворота выходного вала  (ºград):

nвых=φвых6tp

- время поворота.

4. Задана скорость вращения одного выходного вала и передаточное отношение между ними:

nвых2=nвых1i12.

Общее передаточное отношение определяется по формуле:

iобщ=k=1miб.э.⋅k=1niц,

где - передаточное отношение базового элемента.

- передаточное отношение редуктора с прямозубыми цилиндрическими колёсами.

Следующим этапом кинематического расчёта редуктора (после выделения из ЭМП базового звена) является определение числа ступеней редуктора в соответствии с исходными данными технического задания.

Проектировщик, анализируя исходные данные, назначает основной критерий расчёта.

Эмпирические формулы для различных критериев расчёта сведены в таблицу 1.

Таблица1

| Критерий расчёта | Оптимальное число ступеней | Передаточное отношение |
| --- | --- | --- |
| Минимизация габаритов | n=1.85lgi0 | imn=iср=ni0 |
| Равнопрочность | n=1.43lgi0 | imn=iср |
| Минимизация массы | n=3lgi0 | imn=iср |
| Минимизация (быстродействие) | n=3lgi0 | i12=2…2.5 |
| Минимизация погрешности | n=1.14lgi0 | imn=5…8;10 (последняя ступень) |

Так как число ступеней является целым числом, полученное в результате расчётов значение необходимо округлить в большую или меньшую сторону. Для этого выбирается второй критерий расчёта, исходя из повторного анализа исходных данных.

Пример 3

Провести кинематический и силовой расчёт редуктора следящего привода по следующим исходным данным:

Электродвигатель ДПР-52-02

Выходные параметры:

Мст = 0,8 Н·мм

ωвых = 2,5 рад/c

Jн = 0,2 кг·м2

εвых = 20 рад/c2

Критерий расчёта – минимизация габаритов.

Схемотехнический состав редуктора – цилиндрический прямозубый.

1. Параметры электродвигателя:

n = 6000 об/мин

Мном = 10 мH·м

Мпуск = 92 мH·м

Jр.дв = 17·10-7 кг·м2

2. Передаточное отношение редуктора:

i0=ωДВωВЫХ;

ω=π⋅n30 =π⋅600030=628рад/c

i0=6282.5=251.2

3. Число ступеней редуктора:

n=1,85⋅lgi0=1,85⋅251,2=1,85⋅2.4=4.44

при минимизации погрешности:

n=1,14⋅lgi0≈ 3

при минимизации массы и приведённого момента инерции

n=3⋅lgi0≈ 7

Для окончательного выбора числа ступеней рекомендуется попасть в диапазон iср = 3.5…4.5 путем перебора значений числа ступеней n в формуле

iср=ni0

Если принять за второй критерий расчёта – точность, то целесообразно округлить n в меньшую сторону, т.е. принять n = 4.

4. Передаточное отношение каждой ступени:

iср=ni0 =4251.2=3.98

В целях уменьшения погрешности на выходном валу желательно на выходную ступень назначить большее передаточное отношение. Это увеличение следует сделать за счёт первой ступени, т.к. это в свою очередь приведёт к уменьшению приведённого момента инерции редуктора.

Таким образом, общее передаточное число редуктора можно распределить по ступеням, например, так:

i12=4251.21.2⋅(1.22)⋅(1.23)=484.13=3.03
i34=i12⋅1.2=3.03⋅1.2=3.64
i56=i34⋅1.2=3.64⋅1.2=4.37
i78=i0i12⋅i34⋅i56=251.248.20=5.21

5. Число зубьев шестерен и колёс.

Сначала назначается число зубьев шестерен. Число зубьев шестерён назначается из диапазона zш=17…28 (при значении zш<17 происходит искажение эвольвентного профиля зуба).

В домашнем задании назначаем число зубьев шестерён из диапазона

zш =20…25(27,28).

Из условия минимизации габаритов и отсутствия подреза назначаем число зубьев всех шестерён равным  z1=z3=z5=z7= 20

Тогда:

Z2=Z1⋅i12=20⋅3.03=60.6≈61
Z4=Z3⋅i34=20⋅3.64=72.8≈73
Z6=Z5⋅i56=20⋅4.37=87.4≈87
Z8=Z7⋅i78=20⋅5.21=104.2≈104

Число зубьев колес должно соответствовать стандартному ряду (таб. 3, стр 23).

Если из стандартного ряда принять:

Z2 = 60; Z4 = 71; Z6 = 85; Z8 = 106, то

i12=6020=3
                    i34=7120=3.55
                    i56=8520=4.25
                    i78=10617=5.3

Тогда общее передаточное число

i0=i12⋅i34⋅i56⋅i78=3⋅3.55⋅4.25⋅5.3≈240

Погрешность составит Δi0%=240-251,2251,2⋅100%=-4.5%

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ступени | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Число зубьев | 20 | 60 | 20 | 71 | 20 | 85 | 20 | 106 |

Для точных приборов отклонение передаточного отношения не должно превышать 1…2%.

Если принять Z8 = 112, то

i78=11220=5.6

Тогда общее передаточное отношение равно:

i0=i12⋅i34⋅i56⋅i78=3⋅3.55⋅4.25⋅5.6=253.5

Погрешность составит Δi0%=253.5-251.2251.2⋅100%=0.92%

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев Z | 20 | 60 | 20 | 71 | 20 | 85 | 20 | 112 |
| № ступени | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Передаточное отношение ik | 3 |  | 3.55 |  | 4.25 |  | 5.6 |  |

Дано: Mн=0.8Н∙м,ωвых=2.5радсек, Jн=0.2 кг∙м2, εвых=20с-2

Двигатель ДПР 52-02:

об /мин

Н∙мм

Н∙мм

кг∙м2

ωдв=62,8радсек

Минимизация габаритов:

Минимизация погрешностей:

Окончательно принимаем :

iср=4i0=4251.2=3.98

i12=3

i34=4.1

i56=4.1

i78=5

zш=20

z1=z3=z5=z7=20

Число зубьев колёс:

z2=i12z1=3⋅20=60

z4=i34z3=4.1⋅20=82

z6=i56z5=4.1⋅20=82

z8=i78z7=5⋅20=100

Общее передаточное отношение:

i0=3⋅4.1⋅4.1⋅5=252.15

Погрешность:

εi0=251.2-252.15251.2⋅100%=0.38% ()

Семинар 3

Расчет моментов на ступенях редуктора

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

M∑=Mcm+Mдин=MH+JH⋅εH, где

Mн – момент нагрузки,

по условию:  Mн = 0,8 Нּм

Mдин – динамический момент нагрузки

JH – момент инерции нагрузки

По условию: JH = 0,2 кгּм2

εн – требуемое угловое ускорение вращения выходного вала

По условию: εн = 20 рад/с2.

Тогда, получаем:

Крутящий момент на k-м валу (k=1…8) рассчитывается по формуле:

, где

ik,k+1 – передаточное отношение передачи

ηk,k+1 – КПД передачи, ηk,k+1 = 0,98

ηопор – КПД подшипников, в которых установлен ведущий вал, ηопор = 0,995.

Силовой расчёт.

MV=MΣ=Mст+Mдин=Mст+JH⋅εH=0.8+0.2⋅20=4.8 H·м

H·м

H·м

H·м

H·м  H·мм

MстV=MH=0.8 H·м

MстIV=MстVi78⋅η78⋅ηonop=0.85.6⋅0.98⋅0.995=0.146 H·м

MстIII=MстIVi56⋅η56⋅ηonop=0.1464.25⋅0.98⋅0.995=0.035 H·м

MстII=MстIIIi34⋅η34⋅ηonop=0.03533.55⋅0.98⋅0.995=0.0102 H·м

MстI=MстIIi12⋅η12⋅ηonop=0.01023⋅0.98⋅0.995=0.00349 H·м  H·мм.

Момент МI = 20.9 H·мм преодолевается пусковым моментом двигателя Мпуск = 92 H·мм.  а приведенный статический момент преодолевается номинальным МстI  =  3.49  <   Мном.дв= 10 H·мм.

В тоже время, можно рекомендовать вернуться к ранее выбранному двигателю ДПР-42-02, так как теперь и он тоже подходит по номинальному и пусковому моменту.

Определение модуля зацепления

Модуль зацепления определяется из расчета зубьев на прочность (изгибную и контактную). Существуют два типа механических передач в приводах: открытый и закрытый. В приводах открытых передач - корпус негерметичен, смазка консистентная, в приводах закрытых передач - корпус герметичен, смазка жидкая. В приводах открытых передач модуль рассчитывается из условия изгибной прочности. Расчет на контактную прочность используется как проверочный.

Для ЭМП в домашнем задании предполагается открытый тип передач.

Расчет на изгибную прочность проводят, начиная с наиболее нагруженной ступени редуктора.

При этом модуль зацепления рассчитывается по формуле [2]:

m≥Km3M⋅YF⋅Kβz⋅ψbm⋅[σF], (1)

где Кm – коэффициент типа профиля зуба, Кm =1,4 для прямозубых колес;

M – крутящий момент, действующий на колесо в паре зацепления;

YF – коэффициент формы зуба;

K – коэффициент неравномерности нагрузки по ширине колеса,

K = 1…1,3 при постоянной нагрузке, скоростях v < 15 м/с,

твердости зубьев HB < 350;

z – число зубьев рассчитываемого колеса;

ψbm – коэффициент ширины зубчатого венца, ψbm=3…16 (для прямозубых   колес);

[σF] – допускаемое напряжение изгиба, МПа.

При небольших окружных скоростях (до 15 м/с) для изготовления колес используют конструкционные стали 15,20,35,45,50 и др.; а также, легированные стали 40Х, 45Х, 2Х13, 40ХН и др. Кроме того, для малонагруженных колес применяются бронзы, латуни и алюминиевые сплавы. Для прирабатывающихся зубчатых колес в зацеплении, исходя из условия равной износостойкости, назначаются разные материалы на шестерню и колесо. Твердость ведущей шестерни должна быть на 20…30 единиц больше твердости ведомого колеса: НВш   НВк+ (20…30). Рекомендуются для пары «шестерня-колесо» сочетание материалов: при V<15 м/c  -  «сталь 15Х - сталь 50», «сталь 50 – сталь 45»; при V<6 м/c  -  «сталь 45-сталь 35», «сталь15 – алюминий Д16Т».

Окружная скорость рассчитывается на паре колес в зацеплении по формуле:

V=π⋅d⋅n60⋅1000 [м/c],

где d – делительный диаметр колеса [мм], n – частота вращения на расчетном валу [об/мин]. Например: V=π⋅d⋅n60⋅1000 =π⋅6⋅600060⋅1000=1.884 [м/c].

Модуль пары прямозубых колес в зацеплении для точных приводов назначается из диапазона  m = 0.3…1.0 мм. Так как окружная скорость максимальна на первом валу редуктора (вал двигателя), то делительный диаметр рассчитывается для первой шестерни. Например, при модуле    m = 0.3 мм   делительный диаметр первой шестерни

d = m۰z = 0.3۰20 = 6.0 мм.

Выбираем пару материалов, для скорости V < 6 м/c:

сталь 45 (для шестерен) – сталь 35 (для колес).

| Параметр | Обозначение | сталь35(колесо) | сталь45(шестерня) |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэф.лин.расширения | α, 1/˚С | 10.6..12.4 ּ10-6 | 10.6..12.4 ּ10-6 |
| Плотность | , кг/м3 | 7850 | 7850 |
| Предел прочности | в, МПа | 520 | 580 |
| Предел выносливости | -1, МПа | 250 | 280 |
| Твердость | HB | 196..263 | 190..240 |
| Термообработка |  | Нормализация, закалка,отпуск | Нормализация, закалка,отпуск |

Табл. 4. 2. Параметры выбранных материалов [1, 2]

Для расчета модуля по формуле (1) назначим:

Кm = 1,4 ;  K = 1,3;  ψbm = 5 - для колес;  ψbm = 10  - для шестерен.

Допускаемое напряжение изгиба для реверсивных передач рассчитывается по формуле:    [σF]=σ-1nизг,  где σ-1 - предел выносливости для симметричной циклической нагрузки , n – коэффициент запаса прочности   n = 1,5…2,0;

пусть n = 1,5.

Допускаемое напряжение для выбранных материалов шестерни и колеса равны: [σF]ш=2801.5≈187 МПа;     [σF]к=2501.5≈167 МПа.

Чтобы определить по колесу или шестерне в паре зацепления нужно рассчитывать модуль, сравнивают отношения параметров в формуле (1):

YF[σF]к∼    YF[σF]ш.

- Для пары 7-8 рассчитываем модуль

=3.73 для колеса;=4.15 для шестерни:

YF[σF]к=3,73167≈0,0223; YF[σF]ш=4.15187≈0,0222.

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение YF[σF]больше.

MV = 7500 Нּмм

m78≥1,437500⋅1.3⋅3.73150⋅5⋅167≈0,923мм

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 1 мм.

- Для пары 5-6 рассчитываем модуль

=3.75 для колеса; =4.15для шестерни;

YF[σF]к=3,73167≈0,0223;   YF[σF]ш=4.15187≈0,0222.

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение YF[σF]больше.

MIV = 1579,3 Нּмм

m56≥1,431579.3⋅1.3⋅3.73100⋅5⋅167≈0,562мм

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 0,6 мм

- Для пары 3-4 рассчитываем модуль

=3.73 для колеса; =4,15 для шестерни

YF[σF]к=3,73167≈0,0223; YF[σF]ш=4.15187≈0,0222.

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение YF[σF]больше.

MIII = 356,3 Нּмм

m34≥1,43356.3⋅1.3⋅3.7385⋅5⋅167≈0,36мм.

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 0,4 мм.

- Для пары 1-2 рассчитываем модуль

=3.73 для колеса; =4,15 для шестерни

YF[σF]к=3,73167≈0,0223;    YF[σF]ш=4.15187≈0,0222.

Расчет модуля ведем по колесу, т.к. для него отношение больше.

MII = 94,6 Нּмм

m12≥1,4394.6⋅1.3⋅3.7355⋅5⋅167≈0,268мм.

Учитывая рекомендуемый ряд модулей [2], назначаем m = 0,3 мм.

Геометрический расчет кинематики ЭМП

Геометрические размеры зубчатых колес находятся по справочным таблицам Делительный диаметр:		,

Диаметр вершин зубьев:		,

Диаметр впадин:		,

где    с* – коэффициент радиального зазора

с* =0,5, если m  0,5;

с* =0,35, если m > 0,5.

Ширина венца колеса:,   где

ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю

ψbm = 5 - для колес;  ψbm = 10  - для шестерен.

Делительное межосевое расстояние: .

Параметры колес. Табл. 5.1.

| Параметр № колеса | z | мм | мм | мм | b мм | А а мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 6,6 | 7,2 | 5,7 | 1.5 | 11.55 |
| 2 | 55 | 16.5 | 17.1 | 15,6 | 3 |  |
| 3 | 22 | 8,8 | 9,6 | 7,6 | 2 | 21,4 |
| 4 | 85 | 34 | 34,8 | 32,8 | 4 |  |
| 5 | 22 | 13,2 | 14,4 | 11,58 | 3 | 36,6 |
| 6 | 100 | 60 | 61,2 | 58,8 | 6 |  |
| 7 | 22 | 22 | 24 | 19,3 | 5 | 73,5 |
| 8 | 125 | 125 | 127 | 122,3 | 51011104 10 |  |

8. Проверочные расчеты

8.1. Проверка зубьев колес на контактную прочность.

Допускаемые напряжения при расчете на контактную прочность определяются табличными значениями твердости выбранных материалов шестерен и колес. Для стальных колес допускаемое напряжение определяется по эмпирической формуле, связанной с твердостью по Бринелю:

[σH ]=2,6·HB МПа.

Максимальное расчетное значение контактного напряжения, действующее на зубчатое колесо, определяется по формуле:

σн=108.5⋅Zεaw⋅im-nMnK(im-n+1)3b, где

Zε - коэффициент, учитывающий тип зубчатого колеса, для прямозубых колес Zε=0.9,

im-n – передаточное отношение ступени,

Mn – момент на колесе [Hмм],

am-n – межосевое расстояние между шестерней и колесом [мм],

b – ширина зубчатого колеса [мм],

K – коэффициент нагрузки,  K= 1…1,3 при постоянной нагрузке,

при скоростях v < 15 м/с, твердости зубьев HB < 350.

Проверка ведется по наиболее нагруженной ступени редуктора 7-8.

Расчетное значение контактной прочности для этой ступени равно:

σнVII=108.5⋅0.973,5⋅5,688750⋅1,3⋅(5,68+1)35=192.6МПа

[σH]к=2,6⋅190=494МПа

[σH]ш=2.6⋅196=509.6МПа

Проверяем условие: [σнVII]  [σH]к  [σH]ш

σнVII=192.6МПа<[σн]к=494МПа < [σн]ш=509.6МПа.

Уточненный силовой расчет и проверка правильности выбора электродвигателя

MΣ≥Мстпр*+Мдпр*, где

Mн – номинальный момент двигателя

Мстпр*, Мдпр* – уточненные статический и динамический момент нагрузки, приведенные к валу двигателя, соответственно.

Статический момент равен:		Мстпр*=Mнi0⋅ηпер⋅ηподш,

где подш – КПД подшипников качения, подш =0,995

пер – КПД цилиндрических прямозубых передач

ηпер=1-πfενc12(1z1+1z2), где

f – коэффициент трения, f=0,06 для колес из закаленной стали

– коэффициент перекрытия,  = 1,5

с – коэффициент нагрузки, c=F+2,92F+0,174,

где F – окружная сила, F=2Mmzk+1.

Формула для нахождения момента на других колесах с учетом потерь на трение в зацеплении и в подшипниках:

Mk=Mk+1ηподшηk,k+1ik,k+1

Найдем КПД всех элементарных передач. Расчет будем вести от выходной пары.                                                Табл. 7.1. Расчет КПД элементарных передач

| Элементарная пара Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мст | 223 | 50 | 13,5 | 5,5 |
| М*cт | 225,6 | 5,9 | 13,5 | 5,54 |
| F | 20 | 7,52 | 2,99 | 1,64 |
| C | 1,136 | 1,359 | 1,873 | 1,527 |
| ηi | 0,9449 | 0,9410 | 0,9200 | 0,8946 |

Приведенный к валу двигателя уточненный статический момент:

Мстпр*=Mнi0⋅ηпер⋅ηподш≈3,46 (Нּмм)

Динамический момент равен:

Мдпр*=Jпрεдв,     εдв=εн⋅i0,

где εдв – требуемое угловое ускорение вала двигателя

εн – заданное угловое ускорение нагрузки

Jпр – приведенный к валу двигателя момент инерции всего ЭМП, кгּм2

Jпр=Jр.дв+Jред пр+JНi02,

где Jр.дв – момент инерции вращающихся частей двигателя,

Jр.дв=5,5ּ10-6 кгּм2

Jн – момент инерции нагрузки, Jн = 1,5 кг·м2

Jрпр – приведенный момент инерции редуктора

Jрпр=J1+J2+J3i122+J4+J5i1-42+J6+J7i1-62+J8i1-82

Момент инерции каждого звена:

, где

d – диаметр звена

b – толщина звена

ρ – плотность, г/см3 , ρ =7,85 г/см3

Табл. 7.2. Расчет момента инерции каждого звена

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 7,5 | 18,9 | 10 | 40 | 12,5 | 50 | 20 | 120 |
| b | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 8 | 4 |
| Jּ10-8 | 0,44 | 8,57 | 1,85 | 206 | 14 | 3000 | 181 | 94100 |

Jрпр=(0,44+8.57+1.852,502+206+14(2,50⋅3.86)2+3000+181(2.50⋅3.86⋅4.54)2+
+9,41(2.50⋅3.86⋅4.54⋅5.68)2)10-8≈ 7,62⋅10-7​​​кг⋅м2

Jпр=Jр+Jрпр+JНi02=(5.5+0.762+24)⋅10-6≈2,96⋅10-5кг⋅м2

Мд.пр.=Jпрε=2,96⋅10-5⋅5⋅250=0,037Н⋅м=37Н⋅мм

M∑*=Мстпр*+Мдпр*=5,5+37=43Н⋅мм

Проверим условие:  Мпуск>

Мпуск=49Нмм>=43Нмм

Расчет на быстродействие

Электромеханическую постоянную привода рассчитывают по формуле

Tэмпр*=J*пр⋅ωдвMдв-Мст*=2,96⋅10-5⋅524(49-5,5)⋅10-3≈0.356сек

Время разгона t=3Tэм=1.069 сек

Время выбега вала двигателя tвыбпр=Jпр⋅ωдвMс=2,96⋅10-5⋅5245,5⋅10-3≈2,79сек

Угол поворота вала двигателя за время выбега

φвыб=Jпр⋅ω2дв2i0Mcт=2,96⋅10-5⋅52422⋅250⋅5,5⋅10-3≈2,92рад

Угол выбега нужно перевести в размерность градусов.

Расчет на точность

Расчет на точность является одной из задач при разработке точных приборных устройств. При проверочном расчете по заданной точности определяют погрешность ПУ на основе разработанных чертежей и заданных точностных требований на выходном звене устройства. Для расчетов на точность исходным является допуск на заданный угол отработки [Δ] или величину хода выходного звена [Δ0s], определяющий границы заданной погрешности.

Расчеты на точность зубчатых, реечных и червячных передач выполняют с учетом действующих стандартов. Стандарты предусматривают двенадцать степеней точности, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами от 12 до 1.

В приборостроении наиболее часто применяют 6-9-ю степень точности.

Показателями качества (точности) передач являются: кинематическая точность, плавность работы, пятно контакта зубьев и боковой зазор между прирабатывающими профилями зубьев.

Кинематическая погрешность характеризуется разностью между действительным и номинальным значениями угла: для зубчатой передачи за один полный цикл изменения поворота относительного положения зубчатых колес;  для реечной передачи – при перемещении рейки  на заданный ход.

Плавность работы характеризуется плавностью изменения кинематической погрешности и проявляется в виде многократно повторяющихся колебаний скорости за один оборот колеса.

Пятно контакта характеризует полноту прилегания зубьев и концентрацию нагрузки по их поверхности.

Боковой зазор предназначается для обеспечения свободного вращения колес при температурных деформациях, а также для компенсации погрешностей изготовления, сборки и размещения смазки.

Показатели кинематической точности, плавности работы и пятна контакта зубьев нормируются стандартами степени точности.

Требования к боковому зазору нормируются видом сопряжения независимо от степени точности зубчатых колес и передач; за основу деления по видам сопряжения принято значение минимального гарантированного бокового зазора  jn min.

Для зубчатых и червячных передач (m<1мм) установлено пять видов сопряжений: H, G, F, E, D. При сопряжении Н -  jn min=0, при сопряжениях G,  F, E, D   -  jn min>0.

Если степени точности по трем нормам одинаковы и вид допуска на боковой зазор соответствует назначенному виду сопряжения, то точность передачи обозначаются одной буквой и одной цифрой.

Например: 6-H,7-G, 8-F, 9-E. Назначим для ЭМП в домашнем задании 7-ю степень точности и вид сопряжения — G. Кроме заданий где задан критерий равнопрочности – в этом случае назначается 8-F.

Определение кинематической погрешности

Минимальное значение кинематической погрешности зубчатого колеса

- для 7-8-ой степени точности;

- коэффициент фазовой компенсации;

- допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни)

- допуск на погрешность профиля зуба

|  | KS | Fp 1 | Fp 2 | ff | F ’i 0 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i12=2.50 | 0,75 | 22 | 24 | 9 | 34,08 |
| i34=3,86 | 0,8 | 22 | 30 | 9 | 39,76 |
| i56=4,54 | 0,87 | 24 | 35 | 10 | 48,80 |
| i78=5,68 | 0,88 | 26 | 42 | 10 | 55,00 |

Максимальное значение кинематической погрешности зубчатого колеса

- коэффицент фазовой компенсации

- приведенная погрешность монтажа

Для прямозубых передач

- монтажное радиальное биение зубчатого колеса

er=0,85⋅i=1nei2

- допуск на погрешность, создающий первичное радиальное биение

- угол исходного профиля колеса

Примем для шестерни er=10мкм, для колеса er=20мкм.

E∑M1=10⋅tg20o=3,64мкм
E∑M2=20⋅tg20o=7,28мкм

|  | K | F ’i 1 | F ’i 2 | F ’i 0 max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i12=2.50 | 0,83 | 31 | 33 | 53,96 |
| i34=3,86 | 0,96 | 31 | 39 | 68,05 |
| i56=4,54 | 0,96 | 34 | 45 | 76,60 |
| i78=5,68 | 0,96 | 34 | 55 | 89,67 |

Перевод погрешностей в угловые минуты

Пересчет ведется по формуле:

φi=6.88⋅Fio'dk+1

|  | ∆φφi 0 min | ∆φφi 0 max |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 14.21’ | 22,5’ |
| 3-4 | 8,05’ | 13,77’ |
| 5-6 | 5.6’ | 8,78’ |
| 7-8 | 3.03’ | 4,7’ |

Определение суммарной кинематической погрешности

методом «максимум-минимум»

∆φi0Σ=j=1nξj∙△φi0maxφ

где ∆φi0maxφ– значение кинематической погрешности j-й элементарной передачи в кинематической цепи ведомого угла передачи;

ξj- передаточный коэффицент j-ой элементарной передачи.

Передаточный коэффициент j-ой элементарной передачи рассчитывается по формуле:

ξj=1ij-B ;

ij-B- передаточное отношение кинематической цепи между выходными валами j-ой передачи и привода

ξ1=z3z5z7z4z6z8=22385⋅100⋅125=0,01
ξ2=z5z7z6z8=222100⋅125=0,039
ξ3=z7z8=221125=0,176
ξ4=1
В значение составляющей кинематической погрешности на выходном валу вносится поправка:

∆φi0jφ=∆φi0max.Kφ

где Кφ – коэффициент, учитывающий ограничение на выходном валу заданного рабочего угла θ (табл. П2.25, стр.131).

Если заданный рабочий угол поворота θ ≥360о, то =1 и не влияет на окончательный результат.

Расчет погрешности кинематической погрешности вероятностным методом.

Определение координат середины поля рассеяния  и поля рассеяния

|  | Ei j | Vi j |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 18,35’ | 8,29’ |
| 3-4 | 10,91’ | 5,73’ |
| 5-6 | 7,19’ | 3,18’ |
| 7-8 | 3,86’ | 1,67’ |

Координаты середины поля рассеяния кинематической погрешности цепи

Ei∑p=j=1nξj⋅EijδφΣ

Ei∑p=0,01⋅18,35+0,039⋅10,91+0,176⋅7,19+1⋅3,86=5,728

Рассчитаем максимальную вероятную погрешность:

Так как процент риска задан 1%, то находим, что t1=0.48 (табл.П2.26, стр.131).

=5.714+0.48⋅(0.01⋅8.29)2+(0.039⋅5.73)2+(0.176⋅3.18)2+(1⋅1.67)2=6.576'

6.3 Расчет погрешностей мертвого хода

Для каждой пары зубчатых элементов назначен вид сопряжения G

Минимальное значение мертвого хода

- минимальное значение гарантированного бокового зазора

- угол профиля исходного контура

- угол наклона боковой стороны профиля

Для прямозубых передач

jt min12=6,4мкм
jt min34=9мкм
jtmin56=11,7мкм
jtmin78=13,8мкм

Максимальное значение мертвого хода

jtmax=0,7EHS1+EHS20,5⋅TH12+TH22+2(fa)2+△p12+△p22

- наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса

- допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно

- допуск на отношение межосевого расстояния передачи

△p1,△p2- радиальные зазоры в опорах шестерни и колеса соответственно, в домашнем задании принимается равным нулю.

|  | EHS1, мкм | EHS2, мкм | TH1, мкм | TH2, мкм | fa, мкм | jtmax, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 16 | 18 | 28 | 32 | 11 | 60,5 |
| 3-4 | 16 | 22 | 28 | 38 | 16 | 69,3 |
| 5-6 | 18 | 26 | 39 | 45 | 20 | 83,1 |
| 7-8 | 20 | 28 | 38 | 53 | 22 | 91,1 |

Определение угловой погрешности мертвого хода

∆φлmax=7,32jn minm∙zk+1

|  | ∆φi 0 min | ∆φi 0 max |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 2,7’ | 25,2’ |
| 3-4 | 1,9’ | 14’ |
| 5-6 | 1,3’ | 9,5’ |
| 7-8 | 0,8’ | 5’ |

Значение суммарной люфтовой передачи всей кинематической цепи методом «максимум -минимум»:

∆φлΣ=j=1nξj.Δφлmax

где Δφлmax - значение люфтовой погрешности j-ой элементарной передачи.

Расчет погрешности мертвого хода (люфтовой) вероятностным методом.

Определение координат середины поля рассеяния  и поля рассеяния

|  | Ei j | Vi j |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 13,9’ | 22,5’ |
| 3-4 | 8’ | 12,1’ |
| 5-6 | 5,4’ | 8,2’ |
| 7-8 | 2,9’ | 4,2’ |

Координаты середины поля рассеивания погрешности мертвого хода

Ei∑p=j=1nξj⋅Eij

- передаточный коэффициент j-ой элементарной передачи

- передаточное отношение кинематической цепи между выходными валами j-ой передачи и привода

Ei∑p=0,01⋅13,9+0,039⋅8+0,176⋅5,4+1⋅2,9=4,29'

Погрешность мертвого хода цепи

ΔЛ∑p=EЛ∑p+t2j=1nξj⋅VЛj2=4.29+
+0.39⋅(0.01⋅22.5)2+(0.039⋅12.1)2+(0.176⋅8.2)2+(1⋅4.2)2=6.05'

EЛ∑p- значение координаты середины поля рассеяния люфтовой погрешности кинематической цепи;

t2=0,39 - коэффициент, учитывающий процент риска (табл. П2.26, стр.131).

Расчет суммарной погрешности

∆Σ=∆φφΣк+∆φφΣл=6.576+6.05=12.616'

Проверяем условие  ∆Σ≤[δΔ]

12.616'<25'

Расчет упругого мертвого хода

В приборных передачах средней и повышенной точности величинуограничивают техническими требованиями:

(упругий ход),

где [φ] – допускаемое значение угла закручивания вала, угл.мин.

Чтобы выполнялось это условие, диаметр рабочего участка выходного вала рассчитывают по формуле:

d≥464⋅Mкр⋅lπ⋅[φ]⋅G,

где угловое значение подставляется в формулу в размерности радиан. Для расчета выходного вала допускаемое значение угла закручивания приравнено:

φ=δΔ-∆Σ.

Упругий мертвый ход на выходном валу [угл. мин], передающему крутящий момент от последнего колеса до места закрепления нагрузки на хвостовике при реверсировании определяется по формуле:

∆φy=70104∙ Mk∙lG∙d4

где Мк – крутящий момент выходного вала, Н∙мм;  l и d – длина и диаметр рабочего участка вала, на котором действует крутящий момент, мм; G – модуль упругости второго рода материала вала, МПа.