Рассмотри принцип работы 2-го звена манипулятора. Оно крепится к 1–му через крепление 1-го вала (26), а к 3-му – через крепление 3-го вала (97). В качестве приводов, вращающих 2-е и 3-е звено, установлены планетарные редукторы, приводимые в движение двигателями PL57BLF02 (1) и PL57H76-D8 (2) соответственно. Рассмотри строение привода, вращающего 2-е звено.

В данном редукторе используется принцип статично эпицикла с вращающимися планетарными шестернями. Солнечная шестерня I ступени (Редуктор №2) (38), закрепленная на валу двигателя кулачковой муфтой, состоящей из полумуфт (66) и звездочка муфты (67), вращает планетарные шестерни I ступени (Редуктор №2) (39), которые крутятся внутри эпицикла I ступени (Редуктор №2) (41), закрепленном в корпусе I ступени (Редуктор №2) (42) через соединение выступ - паз, в который винтами А.М4-6gx12 ГОСТ 17473-80 (10) крепится центрируемый ободком двигатель. Чтобы не допустить продольного перемещения планетарной шестерни, используется прокладка I ступени (Редуктор №2) (43), а чтобы закрепить эпицикл, используются кольца A45.50 ХГА ГОСТ 13943-86 (21). Для вращения водила I ступени, являющейся солнечной шестерни II ступени (Редуктор №2) (45) используются передающие вращение валы I ступени (Редуктор №2) (40), которые вращаются внутри подшипников 1080093 ГОСТ 7242-81 (24), закрепленных в планетарной шестерне I ступени (Редуктор №2) (39) с одной стороны упором на валу I ступени (Редуктор №2) (40), а с другой стороны проставкой подшипника (40), упирающейся во фланец водила II ступени. Остальные ступени редуктора изготовлены подобным образом, однако для удержания эпицикла от перемещения используются проставки ступеней (Редуктор №2) (51), (58), (65), а для удержания подшипников планетарных шестерен (Редуктор №2) (53), (60), (67) от продольного перемещения используются кольца (18), (19), (20) ХГА ГОСТ 13940-86 и уступы на валах ступеней (Редуктор №2) (47), (54), (61). Корпуса ступеней (Редуктор №2) (42), (49), (56), (63) и (36) центруются друг относительно друга центрующими поясками. Вал ведомый (Редуктор №2) (35) вращается как водило для IV ступени в подшипнике 80109 ГОСТ 7242-81 (30), закрепленном в корпусе переднем (Редуктор №2) (36). Для обеспечения герметичности редуктора, используется Манжета 1.1-45 x 59-1 / 5 ГОСТ 8752-79 (23), закрываемая крышкой редуктора (Редуктор №2) (37). Через корпус IV ступени (Редуктор №2) (63) привод крепится к базе 2-го звена (105) винтами А.М5-6gx18 ГОСТ 17473-80 (14).

Само второе звено представляет из себя две пластины: корпус 2-го звена (99) и корпус 2-го звена обратный (104), к которым винтами А.М4-6gx12 ГОСТ 17473-80 (10) и А.М4-6gx18 ГОСТ 17473-80 (12) соответственно крепится привод 3-го звена, фиксируемый центрующими поясками в обеих пластинах. Корпуса соединены между собой стенками корпуса 2-го звена средняя (102) и стенками корпуса 2-го звена задняя (103). Осью вращения 3-го звена является вал 3 (94), который вращается в подшипниках 60110 ГОСТ 7242-81 (27), установленных в Корпус подшипников 3-го вала (100). Для вращения 3-го звена на вал 3 (94) с обеих его сторон устанавливаются крепления 3-го вала (95), а для вращения 2-го звена валом ведомым (Редуктор №2) (35) используется крепление 2-го вала (98), закрытое кожухом корпуса 2-го звена (101.) Момент от 3-го редуктора передается на вал 3 (94) ременной передачей, для чего на валу 3 (94) и на вал ведомый (Редуктор №3) (69) ставятся шкивы 3-го вала (96), крепящиеся к ним через шлицевое соединение и винтами А.М5-6gx14 ГОСТ 17473-80 (13) с крышками шкива 3-го вала (97), которые защищают шкивы от продольного перемещения. Чтобы закрепить 2-е звено на валу ведомом (Редуктор №2) (35), соединенных шлицевым соединением, используется гайка KM 8 ГОСТ 8530-90 (16), закручивающаяся на резьбу вала. Чтобы закрепить 2-й конец вала ведомого (Редуктор №2) (35), используется стойка, состоящая из подшипника 60106 ГОСТ 7242-81 (26), стойка 2-го вала (108), прикручиваемая к базе 2-го звена (105) винтами А.М5-6gx18 ГОСТ 17473-80 (14), а также внутренняя (107) и внешняя (109) крышка стойки 2-го вала, прикручиваемые к стойке (108) винтами А.М4-6gx6 ГОСТ 17473-80 (6), что смещает подшипник (26) от смещения.