- Добрый день, мы студенты кафедры СМ7 группы 61б Родионов Глеб Андреевич, Телегин Дмитрий Дмитриевич и Алещинин Андрей Владиславович, и мы представляем вам наш проект «Складской робот – манипулятор».

Думаю, каждый из вас хоть раз в своей жизни заказывал какую – либо вещь с маркетплейсов, таких как Озон или Вайлдберис, но задумывались ли вы, каким именно образом товар, доставленный из других стран попадает на полки складских стеллажей, где ждет, пока его не закажут?

В российском Озон для таких задач нанимаются люди, которые сканируют штрихкоды приезжающего к ним товара, после чего идут к нужному стеллажу и кладут товар на полку. Это не эффективно и дорого для компании, поэтому американский Амазон и китайский Алибаба перешли на использование манипуляторов для подобных задач.

Так робот Спэррооу компании Амазон сортирует приезжающие к нему товары по коробкам. Для этого он оснащен вакуумным схватом с адаптирующимся захватом и системой компьютерного зрения, что позволяет ему различать любой товар со склада и эффективно его захватывать.

- Нашей целью является импортозамещение данного робота, а целями данного проекта – разработка и расчет узлов данного манипулятора, а также создание к ним конструкторской документации.

- Чтобы получить техническое задание на каждый из приводов, мы изучили подобные манипуляторы и выбрали максимальный вес перемещаемого груза, после чего прикинули примерные массы звеньев манипуляторов, переносящих схожие грузы. Задаем режим работы робота, откуда получаем угловые скорости и ускорения на осях звеньев, после чего выбираем передаточные отношения каждого из приводов.

- Во 2м, 3м, 4м и 5м звене было принято решение использовать планетарные редукторы, так как они:

- Долговечнее ряда других типов редукторов

- Имеют большое передаточное отношение при малых габаритах

- Обеспечивают соосность мотора с осью манипулятора

- (Дима) Для вращения рабочего органа и замены обычной схемы расположения приводов мной было принято решение разработать дифференциал, так как он:

- снижает момент инерции (поясни)

- суммирует моменты от двух двигателей на оси вращения 4-го звена, что снижает требования по выходному моменту для используемых приводов.

- Это не только уменьшает итоговую массу приводов, но и их габариты

- (Дима) Помимо дифференциала, в приводы 4-го звена также установлена ременная передача, что позволяет перенести двигатели и редукторы дальше от схвата. Это снижает момент инерции, прикладываемый к оси вращения предыдущих звеньев и, как следствие, снижает их силовые требования. Также в случае перегрузки ремень первым выйдет из строя, что спасёт редукторы от разрушения.

- (Андрей) В качестве привода 1-го звена мною был выбран к разработке цилиндрический редуктор с консольной опора, так как они:

- Дешевле

- Проще в изготовлении

- Позволяют разнести двигатель и выходной вал параллельно, для уменьшения высоты привода

- При разработке используются гостированные изделия, что исключает часть ошибок при проектировании деталей

- (Глеб) Разработка каждого из приводов будет вестись в 4 этапа:

- Получение из ранее выбранных параметров технического задания на каждый из приводов

- Расчет редуктора и других узлов конструкции

- Моделирование в системе САПР

- Создание Конструкторской документации на готовое изделие

- (любой) После проектирования всех узлов звеньев необходимо сделать для них корпуса,

- (Глеб) После проектирования приводов 2-го и 3-го звена, разрабатывается сборка 2-го звена, которая включает сами редукторы, корпус звена, а также необходимый крепеж и стыкующие элементы

- (Дима) Для облегчения звена манипулятора с сохранением прочности также были использованы х-образные перегородки. Для обеспечения лучшей ремонтопригодности, я попытался использовать как можно меньшей деталей, а также не использовал сварные соединения

- (Андрей) Был разработан электромеханический привод 1-го звена на основе 4-х ступенчатого цилиндрического редуктора и консольной опоре на двух радиальных и упорном подшипнике.

- (Глеб) После создания модели можно приступать к созданию конструкторской документации. На слайде и на ваших столах представлен чертеж общего вида 2-го звена манипулятора

- (Глеб) На данном слайде представлена сборка 2 звена в разрезе, и, так как это наглядней, я расскажу вам принцип работы моего звена + (принцип работы)

- (Дима) На слайде и на ваших столах представлен чертеж общего вида 3-го звена манипулятора вместе с кинематической схемой звена.

- (Дима) На данном слайде представлена сборка 3 звена в разрезе, и, так как это наглядней, я расскажу вам принцип работы моего звена + (принцип работы)

- (Андрей) На слайде и на ваших столах представлен чертеж общего вида 1-го звена манипулятора вместе с кинематической схемой звена.

- (Андрей) Шаговый двигатель передаёт вращение на выходной вал, через 4-х ступенчатый цилиндрический прямозубый редуктор с передаточным числом 125. Два радиальных подшипника, установленные по обе стороны от уступа выходного вала, воспринимают изгибающую нагрузку от 2-го звена. Также уступ выходного вала через внутреннее кольцо нижнего радиального подшипника и втулку выходного вала опирается на подвижное кольцо упорного подшипника, воспринимающего осевую нагрузку от 2-го звена. С другой стороны перемещение ограничивает крышка подшипника.

- В завершении нашего выступлении хотелось бы сделать выводы о проделанной работе:

- Спроектирован ряд многоступенчатых планетарных редукторов, что обеспечило соосность мотора и оси вращения звена, а также уменьшение габаритов привода

- Реализован дифференциал и ременная передача, что снизило нагрузку на оси вращения предыдущих звеньев, а также упростило механизм поворота 4-го и 5-го звена

- Спроектирован многоступенчатый цилиндрический редуктор с консольной опора, что уменьшило высоту привода и упростило изготовление звена