УДК:

Разработка конструкции робота-манипулятора для склада с использованием дифференциала

Авторы: Родионов Г.А., Телегин Д.Д., Алещинин А., студенты

МГТУ им Н.Э.Баумана, факультет «Специальное машиностроение»

(Здесь обычно указывают почту, хз чью указать)

Научный руководитель: Перминова Е.А.

МГТУ им Н.Э.Баумана, факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника»

В наше время из-за дефицита рабочей силы и одновременном развитии технологии актуально стоит вопрос о роботизации, в первую очередь рутинного физического труда. Данный доклад посвящён разработке конструкции робота-манипулятора для работы на складах.

В данной конструкции предлагается использовать дифференциал для совмещения двух степеней свободы в одном сочленении, чтобы позволяет уменьшать на одно количество звеньев в манипуляторе, что обеспечивает снижение габаритов и массы и, как следствие, снижает статическую и динамическую нагрузку на приводы, расположенных в предыдущих звеньях. Также использование дифференциала позволяет эффективнее использовать двигатели, т.к. даже при использовании в конкретном движении только одной степени свободы, задействуются сразу оба двигателя, следовательно можно использовать более компактные и маломощные двигатели и избежать простаивания одного из них, как в конструкциях без дифференциала. Также дифференциал позволяет создавать сложное движение, состоящее из двух (в данном случае поднятии-опускании и ротации вокруг собственной оси), что делает движение схавата робота (схват крепится на центральный вал дифференциала) более плавным.

Источники информации:

- В.П. Ковалевский, С.Ю. Решетов, Г.А. Клещарева «Передачи конические» методические указания по расчёту закрытых передач ля студентов инженерно-технических специальностей в курсовых и дипломных проектах

- А.Б. Коновалов, В.М. Гребенникова «Ременные передачи» учебное пособие