================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 114.286 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 571.429 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 291.402 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 571.429 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 457.143 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -114.286 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -304.762 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 304.000 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 300.960 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 294.345 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 5.030 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 5.030 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 24.596 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 1.53e+08 циклов

Колесо:    NHE2 = 3.41e+07 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.000

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 554.55 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 554.55 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      1.881 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 20.053 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1        2          3         4          5

_____    ______    _______    ______    _______

za            18        21         24        27         30

m_rasch    1.114    0.9549    0.83554    0.7427    0.66843

m_stand    1.125         1        0.9       0.8        0.7

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 21

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: da = 21.000 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 33

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 33.000 мм

Ширина колеса:             bc = 16.600 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 87

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: db = 87.000 мм

Ширина колеса:             bb = 12.600 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 16.600 мм

Окружная скорость:         V  = 0.628 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 27.000 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.889

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.631

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 291.59 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 554.55 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.100

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.840

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 1.000 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 15.63 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.527 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.820

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.852

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 18.398 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 221.45 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 243.60 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 76

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 824.75 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 62.54 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 11.880 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 20.164 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 20 мм

Межосевое расстояние: aw = 27.000 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 175.644 Н

Нормальная сила: Fn = 351.288 Н

Погонная нагрузка: q = 10.645 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 1449.061 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 4.500 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            1.00 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              21 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              33 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              87 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          21.000 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          33.000 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │          87.000 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          27.000 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          16.600 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          16.600 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          12.600 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.628 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │           5.030 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │          24.596 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          291.59 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          554.55 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           15.63 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              20 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           4.500 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 22.857 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 114.286 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 291.402 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 114.286 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 91.429 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -22.857 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -60.952 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 304.000 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 300.960 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 294.345 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 25.149 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 25.149 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 122.981 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 3.07e+07 циклов

Колесо:    NHE2 = 6.82e+06 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.206

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 668.89 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 590.91 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      9.406 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 32.868 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1        2         3         4         5

_____    ______    ______    ______    ______

za            18        21        24        27        30

m_rasch    1.826    1.5652    1.3695    1.2173    1.0956

m_stand        2      1.75     1.375      1.25     1.125

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 27

Модуль зацепления:         m  = 1.25 мм

Диаметр делительной окружности: da = 33.750 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 42

Модуль зацепления:         m  = 1.25 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 52.500 мм

Ширина колеса:             bc = 24.250 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 111

Модуль зацепления:         m  = 1.25 мм

Диаметр делительной окружности: db = 138.750 мм

Ширина колеса:             bb = 20.250 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 24.250 мм

Окружная скорость:         V  = 0.202 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 43.125 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.878

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.685

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 316.31 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 590.91 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 3.960

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.784

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 1.250 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 25.40 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.168 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.833

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.850

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 91.990 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 244.20 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 222.70 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 87

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 894.66 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 101.59 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 20.314 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 34.480 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 34 мм

Межосевое расстояние: aw = 43.125 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 546.447 Н

Нормальная сила: Fn = 1092.895 Н

Погонная нагрузка: q = 33.118 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 4508.191 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 7.000 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            1.25 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              27 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              42 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │             111 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          33.750 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          52.500 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │         138.750 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          43.125 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          24.250 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          24.250 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          20.250 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.202 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │          25.149 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │         122.981 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          316.31 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          590.91 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           25.40 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              34 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           7.000 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 4.571 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 22.857 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 291.402 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 22.857 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 18.286 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -4.571 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -12.190 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 304.000 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 300.960 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 294.345 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 125.745 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 125.745 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 614.906 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 6.14e+06 циклов

Колесо:    NHE2 = 1.36e+06 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.255, KHL2 = 1.577

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 741.71 МПа, sigmaH2 = 874.68 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 741.71 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      47.029 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 48.301 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1         2         3         4        5

______    ______    ______    ______    ____

za             18        21        24        27      30

m_rasch    2.6834    2.3001    2.0126    1.7889    1.61

m_stand      2.75       2.5      2.25         2    1.75

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 21

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: da = 52.500 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 33

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 82.500 мм

Ширина колеса:             bc = 35.500 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 87

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: db = 217.500 мм

Ширина колеса:             bb = 31.500 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 35.500 мм

Окружная скорость:         V  = 0.063 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 67.500 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.889

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.631

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 368.84 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 741.71 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.100

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.840

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 2.500 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 29.24 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.053 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.820

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.852

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 459.950 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 280.12 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 195.35 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 105

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 1043.23 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 116.97 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 34.737 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 58.961 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 58 мм

Межосевое расстояние: aw = 67.500 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 1756.438 Н

Нормальная сила: Fn = 3512.876 Н

Погонная нагрузка: q = 106.451 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 14490.615 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 10.500 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            2.50 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              21 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              33 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              87 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          52.500 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          82.500 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │         217.500 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          67.500 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          35.500 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          35.500 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          31.500 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.063 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │         125.745 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │         614.906 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          368.84 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          741.71 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           29.24 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              58 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │          10.500 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

>>

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 228.571 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 1142.857 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 307.531 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 1142.857 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 914.286 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -228.571 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -609.524 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 320.826 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 317.618 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 310.637 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 2.654 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 2.654 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 12.979 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 3.07e+08 циклов

Колесо:    NHE2 = 6.82e+07 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.000

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 554.55 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 554.55 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      0.993 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 16.204 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1          2          3          4          5

_______    _______    _______    _______    _______

za              18         21         24         27         30

m_rasch    0.90024    0.77164    0.67518    0.60016    0.54015

m_stand          1        0.8        0.7        0.7       0.55

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 21

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: da = 16.800 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 33

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 26.400 мм

Ширина колеса:             bc = 14.080 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 87

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: db = 69.600 мм

Ширина колеса:             bb = 10.080 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 14.080 мм

Окружная скорость:         V  = 1.005 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 21.600 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.889

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.631

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 296.02 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 554.55 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.100

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.840

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 0.800 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 15.20 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.843 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.820

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.852

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 9.708 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 224.82 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 247.30 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 77

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 837.28 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 60.79 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 9.600 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 16.294 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 16 мм

Межосевое расстояние: aw = 21.600 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 115.853 Н

Нормальная сила: Fn = 231.707 Н

Погонная нагрузка: q = 7.021 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 955.791 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 4.000 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            0.80 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              21 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              33 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              87 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          16.800 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          26.400 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │          69.600 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          21.600 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          14.080 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          14.080 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          10.080 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           1.005 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │           2.654 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │          12.979 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          296.02 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          554.55 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           15.20 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              16 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           4.000 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 45.714 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 228.571 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 307.531 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 228.571 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 182.857 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -45.714 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -121.905 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 320.826 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 317.618 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 310.637 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 13.270 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 13.270 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 64.894 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 6.14e+07 циклов

Колесо:    NHE2 = 1.36e+07 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.075

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 595.92 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 590.91 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      4.963 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 26.560 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1         2         3          4          5

______    ______    ______    _______    _______

za             18        21        24         27         30

m_rasch    1.4756    1.2648    1.1067    0.98371    0.88534

m_stand       1.5     1.375     1.125          1        0.9

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 18

Модуль зацепления:         m  = 1.50 мм

Диаметр делительной окружности: da = 27.000 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 27

Модуль зацепления:         m  = 1.50 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 40.500 мм

Ширина колеса:             bc = 20.200 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 72

Модуль зацепления:         m  = 1.50 мм

Диаметр делительной окружности: db = 108.000 мм

Ширина колеса:             bb = 16.200 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 20.200 мм

Окружная скорость:         V  = 0.323 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 33.750 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.897

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.584

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 328.09 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 590.91 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.210

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.960

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 1.500 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 18.66 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.259 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.806

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.855

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 48.541 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 256.36 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 262.42 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 93

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 927.97 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 74.65 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 16.416 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 27.863 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 27 мм

Межосевое расстояние: aw = 33.750 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 360.433 Н

Нормальная сила: Fn = 720.866 Н

Погонная нагрузка: q = 21.844 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 2973.571 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 6.000 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            1.50 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              18 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              27 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              72 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          27.000 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          40.500 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │         108.000 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          33.750 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          20.200 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          20.200 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          16.200 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.323 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │          13.270 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │          64.894 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          328.09 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          590.91 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           18.66 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              27 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           6.000 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 9.143 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 45.714 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 307.531 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 5.000

Конструктивная характеристика: k     = 4.000

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 45.714 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18       72           72             4         5     45      27

21       84           87        4.1429    5.1429     54      33

24       96           96             4         5     60      36

27      108          111        4.1111    5.1111     69      42

30      120          120             4         5     75      45

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 36.571 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -9.143 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -24.381 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9682

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 320.826 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 317.618 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 310.637 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 66.352 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 66.352 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 324.470 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 1.23e+07 циклов

Колесо:    NHE2 = 2.73e+06 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.118, KHL2 = 1.405

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 660.78 МПа, sigmaH2 = 779.26 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 660.78 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.500

Передаточное число u_Hcb:  2.667

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      24.816 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 42.156 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1        2         3         4         5

_____    ______    ______    ______    ______

za            18        21        24        27        30

m_rasch    2.342    2.0074    1.7565    1.5613    1.4052

m_stand      2.5      2.25         2      1.75       1.5

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 18

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: da = 45.000 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 27

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 67.500 мм

Ширина колеса:             bc = 31.000 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 72

Модуль зацепления:         m  = 2.50 мм

Диаметр делительной окружности: db = 180.000 мм

Ширина колеса:             bb = 27.000 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 31.000 мм

Окружная скорость:         V  = 0.108 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 56.250 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.897

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.584

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 340.96 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 660.78 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.210

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.960

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 2.500 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 21.89 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.086 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.806

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.855

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 242.704 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 266.42 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 208.55 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 98

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 964.37 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 87.56 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 28.070 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 47.645 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 47 мм

Межосевое расстояние: aw = 56.250 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 1081.299 Н

Нормальная сила: Fn = 2162.597 Н

Погонная нагрузка: q = 65.533 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 8920.714 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 9.000 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           5.000 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            2.50 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              18 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              27 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              72 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          45.000 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          67.500 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │         180.000 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          56.250 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          31.000 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          31.000 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          27.000 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.108 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9586 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │          66.352 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │         324.470 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          340.96 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          660.78 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           21.89 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              47 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           9.000 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

>>

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 295.465 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 1371.429 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 206.921 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 4.642

Конструктивная характеристика: k     = 3.642

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 1371.429 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18    65.549          66        3.6667    4.6667     42      24

21    76.473          75        3.5714    4.5714     48      27

24    87.398          90          3.75      4.75     57      33

27    98.323          99        3.6667    4.6667     63      36

30    109.25         108           3.6       4.6     69      39

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 1075.963 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -295.465 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -814.633 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9689

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 215.731 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 213.573 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 209.011 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 1.487 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 1.487 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 6.756 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 3.61e+08 циклов

Колесо:    NHE2 = 9.11e+07 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.000

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 554.55 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 554.55 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.321

Передаточное число u_Hcb:  2.757

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      0.556 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 13.597 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1          2          3          4          5

_______    _______    _______    _______    _______

za              18         21         24         27         30

m_rasch    0.75538    0.64747    0.56653    0.50358    0.45323

m_stand        0.8        0.7        0.6       0.55        0.5

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 18

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: da = 14.400 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 24

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 19.200 мм

Ширина колеса:             bc = 12.640 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 66

Модуль зацепления:         m  = 0.80 мм

Диаметр делительной окружности: db = 52.800 мм

Ширина колеса:             bb = 8.640 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 12.640 мм

Окружная скорость:         V  = 1.034 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 16.800 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.900

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.569

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 290.43 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 554.55 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.210

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 4.020

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 0.800 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 12.04 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.819 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.795

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.857

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 5.053 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 238.46 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 262.30 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 84

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 821.46 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 48.17 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 7.914 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 13.107 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 13 мм

Межосевое расстояние: aw = 16.800 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 75.738 Н

Нормальная сила: Fn = 151.477 Н

Погонная нагрузка: q = 4.590 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 624.842 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 3.500 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           4.642 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            0.80 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              18 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              24 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              66 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          14.400 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          19.200 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │          52.800 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          16.800 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          12.640 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          12.640 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │           8.640 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           1.034 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9592 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │           1.487 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │           6.756 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          290.43 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          554.55 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           12.04 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              13 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           3.500 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 63.656 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 295.465 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 206.921 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 4.642

Конструктивная характеристика: k     = 3.642

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 295.465 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18    65.549          66        3.6667    4.6667     42      24

21    76.473          75        3.5714    4.5714     48      27

24    87.398          90          3.75      4.75     57      33

27    98.323          99        3.6667    4.6667     63      36

30    109.25         108           3.6       4.6     69      39

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 231.809 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -63.656 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -175.507 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9689

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 215.731 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 213.573 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 209.011 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 6.903 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 6.903 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 31.357 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 7.78e+07 циклов

Колесо:    NHE2 = 1.96e+07 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.000, KHL2 = 1.011

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 590.91 МПа, sigmaH2 = 560.80 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 560.80 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.321

Передаточное число u_Hcb:  2.757

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      2.582 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 22.512 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1         2        3         4         5

______    _____    _____    _______    ______

za             18       21       24         27        30

m_rasch    1.2507    1.072    0.938    0.83378    0.7504

m_stand     1.375    1.125        1        0.9       0.8

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 24

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: da = 24.000 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 33

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 33.000 мм

Ширина колеса:             bc = 18.400 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 90

Модуль зацепления:         m  = 1.00 мм

Диаметр делительной окружности: db = 90.000 мм

Ширина колеса:             bb = 14.400 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 18.400 мм

Окружная скорость:         V  = 0.371 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 28.500 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.885

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.650

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 285.93 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 560.80 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.020

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 3.840

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 1.000 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 16.74 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.303 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.819

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.853

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 23.455 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 232.22 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 252.59 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 81

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 808.73 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 66.97 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 13.202 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 21.864 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 21 мм

Межосевое расстояние: aw = 28.500 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 210.928 Н

Нормальная сила: Fn = 421.856 Н

Погонная нагрузка: q = 12.784 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 1740.155 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 5.000 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           4.642 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            1.00 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              24 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              33 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              90 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          24.000 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          33.000 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │          90.000 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          28.500 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          18.400 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          18.400 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          14.400 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.371 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9592 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │           6.903 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │          31.357 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          285.93 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          560.80 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           16.74 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              21 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           5.000 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

================================================================================

РАСЧЁТ ПЛАНЕТАРНОГО ЗУБЧАТОГО РЕДУКТОРА

(по ГОСТ 6033-80)

================================================================================

Параметры выбранного двигателя:

Требуемая скорость:          nreq  = 13.714 об/мин

Номинальная скорость:        nном  = 63.656 об/мин

Номинальная мощность:        P_max = 206.921 Вт

================================================================================

4. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА

================================================================================

4.1. Передаточное отношение редуктора:

Передаточное отношение:        u     = 4.642

Конструктивная характеристика: k     = 3.642

Число сателлитов:              C     = 3

Время работы привода:          t     = 5000 час

Частота вращения входного вала: na   = 63.656 об/мин

4.2. Варианты подбора числа зубьев колес:

za    zb_za_k    zb_kratno_C    k_star    u_calc    gamma    zc

__    _______    ___________    ______    ______    _____    __

18    65.549          66        3.6667    4.6667     42      24

21    76.473          75        3.5714    4.5714     48      27

24    87.398          90          3.75      4.75     57      33

27    98.323          99        3.6667    4.6667     63      36

30    109.25         108           3.6       4.6     69      39

4.3. Относительные частоты вращения колес:

Частота вращения солнечного колеса: nah = 49.942 об/мин

Частота вращения эпицикла:          nbh = -13.714 об/мин

Частота вращения сателлита:         nch = -37.812 об/мин

4.4. КПД редуктора:

КПД планетарной передачи: eta_rel = 0.9689

================================================================================

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ И МОЩНОСТИ НА ВАЛАХ

================================================================================

5.1. Мощности на валах:

Мощность на двигателе (с учётом потерь): N_dvig = 215.731 Вт

Мощность на ведущем валу:                N1     = 213.573 Вт

Мощность на выходном валу:               N2     = 209.011 Вт

5.2. Вращающие моменты на валах:

Момент на ведущем валу:    T1 = 32.041 Н·м

Момент на солнечном колесе: Ta = 32.041 Н·м

Момент на выходном валу:   T2 = 145.546 Н·м

================================================================================

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

================================================================================

6.1. Материалы колес редуктора:

Солнечное колесо: Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBg = 290

Сателлит:         Сталь 40Х, термообработка – улучшение, HBw = 270

6.2. Допускаемые напряжения:

Базовое число циклов (контактная прочность):

Шестерня:  NHO1 = 2.40e+07 циклов

Колесо:    NHO2 = 2.10e+07 циклов

Базовое число циклов (изгибная прочность):

Шестерня:  NFO1 = 4.00e+06 циклов

Колесо:    NFO2 = 4.00e+06 циклов

Эквивалентное время работы: tHE = 1864.50 час

Эквивалентное число циклов:

Шестерня:  NHE1 = 1.68e+07 циклов

Колесо:    NHE2 = 4.23e+06 циклов

Коэффициенты долговечности:

KHL1 = 1.062, KHL2 = 1.306

KFL1 = 1.000, KFL2 = 1.000

Пределы выносливости:

Контактная прочность: sigmaHO1 = 650.00 МПа, sigmaHO2 = 610.00 МПа

Изгибная прочность:   sigmaFO1 = 522.00 МПа, sigmaFO2 = 486.00 МПа

Коэффициенты безопасности:

SH1 = 1.10, SH2 = 1.10

SF1 = 1.75, SF2 = 1.75

Допускаемые напряжения:

Контактная прочность: sigmaH1 = 627.34 МПа, sigmaH2 = 724.30 МПа

Изгибная прочность:   sigmaF1 = 298.29 МПа, sigmaF2 = 277.71 МПа

Расчётное (минимальное): sigmaH = 627.34 МПа

================================================================================

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА

================================================================================

7.1. Предварительные параметры:

Коэффициент Kd:           780.00 МПа^(1/3)

Коэффициент ширины psi_bd: 0.60

Передаточное число u_HaC:  1.321

Передаточное число u_Hcb:  2.757

Коэффициент неравномерности Kc: 1.10

Коэффициент концентрации K_hbeta: 1.020

Расчётный момент T_ap:      11.983 Н·м

Предварительный диаметр d_a: 34.847 мм

7.2. Таблица выбора модуля зацепления:

1        2         3        4         5

_____    ______    _____    ______    ______

za            18        21       24        27        30

m_rasch    1.936    1.6594    1.452    1.2906    1.1616

m_stand        2      1.75      1.5     1.375      1.25

7.3. Выбранные параметры солнечного колеса:

Число зубьев:              za = 18

Модуль зацепления:         m  = 2.00 мм

Диаметр делительной окружности: da = 36.000 мм

7.4. Параметры сателлита:

Число зубьев:              zc = 24

Модуль зацепления:         m  = 2.00 мм

Диаметр делительной окружности: dc = 48.000 мм

Ширина колеса:             bc = 25.600 мм

7.5. Параметры эпицикла:

Число зубьев:              zb = 66

Модуль зацепления:         m  = 2.00 мм

Диаметр делительной окружности: db = 132.000 мм

Ширина колеса:             bb = 21.600 мм

7.6. Дополнительные параметры:

Ширина солнечного колеса:  ba = 25.600 мм

Окружная скорость:         V  = 0.120 м/с

Межосевое расстояние:      aw = 42.000 мм

================================================================================

8. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ КОЛЁС ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

8.1. Коэффициенты для расчёта контактных напряжений:

Коэффициент механических свойств: Zm = 275.00 МПа

Коэффициент формы сопряжения:     Zh = 1.760

Коэффициент перекрытия:           Ze = 0.900

Коэффициент перекрытия эпсилон:   epsilon_a = 1.569

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Коэффициент распределения нагрузки: K_halpha = 1.130

Коэффициент динамической нагрузки: K_hv = 1.060

Коэффициент неравномерности:      K_hc = 1.100

8.2. Результаты проверочного расчёта:

Действующие контактные напряжения: sigma_H = 341.03 МПа

Допускаемые контактные напряжения: [sigma_H] = 627.34 МПа

>>> ДОПУСТИМОСТЬ ПРИНЯТЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЁС ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

================================================================================

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ КОЛЁС ПО ИЗГИБНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

================================================================================

9.1. Коэффициенты для расчёта изгибных напряжений:

Коэффициент концентрации нагрузки: K_Fbeta = 1.030

Коэффициент формы зуба (солнце):   YF1 = 4.210

Коэффициент формы зуба (сателлит): YF2 = 4.020

Коэффициент точности:              Ke = 0.920

Торцевой модуль:                   mt = 2.000 мм

9.2. Расчёт для сателлита (более слабый зуб):

Действующие изгибные напряжения: sigma_F = 20.50 МПа

Допускаемые изгибные напряжения: [sigma_F2] = 277.71 МПа

>>> ПРОВЕРКА НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ <<<

9.3. Проверка эпициклического колеса:

Окружная скорость в зацеплении сателлит-эпицикл: Vc = 0.095 м/с

Коэффициент перекрытия:           epsilon_a_e = 1.795

Коэффициент учёта длины зацепления: Ze_e = 0.857

Расчётный момент на эпицикле:     Tb = 108.868 Н·м

Класс точности:                   9-я (пониженная точность)

Действующие контактные напряжения: sigma_H_e = 280.01 МПа

Требуемый предел контактной выносливости: sigma_H0_e = 235.82 МПа

Требуемая твёрдость поверхности:  HB_e = 105

================================================================================

10. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ КОЛЁС ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ

================================================================================

10.1. Параметры перегрузки:

Коэффициент перегрузки: K_overload = 2.00

10.2. Максимальные напряжения при перегрузке:

Контактные напряжения: sigma_H_max = 964.59 МПа

Допускаемые контактные (2.8*sigma_HO1): 1820.00 МПа

Изгибные напряжения:   sigma_F_max = 81.98 МПа

Допускаемые изгибные (0.8*sigma_HO2): 488.00 МПа

>>> ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ОБЕСПЕЧЕНА <<<

================================================================================

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

================================================================================

12.1. Диаметры валов:

Допускаемое касательное напряжение: [tau] = 15.00 МПа

Расчётный диаметр ведущего вала:    d1_calc = 22.022 мм

Принятый диаметр ведущего вала:     d1 = 40 мм

Расчётный диаметр ведомого вала:    d2_calc = 36.472 мм

Принятый диаметр ведомого вала:     d2 = 36 мм

Межосевое расстояние: aw = 42.000 мм

================================================================================

14. ОПОРЫ САТЕЛЛИТОВ

================================================================================

14.1. Усилия на осях сателлитов:

Окружная сила: Fa = 652.694 Н

Нормальная сила: Fn = 1305.388 Н

Погонная нагрузка: q = 39.557 Н/мм

Изгибающий момент: M_bend = 5384.724 Н·мм

Допускаемое напряжение оси: [sigma_axis] = 120.00 МПа

Требуемый диаметр оси: d_axis = 7.500 мм

================================================================================

ИТОГОВАЯ СВОДКА ПАРАМЕТРОВ

================================================================================

Основные параметры редуктора:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр                          │ Значение          │ Ед. изм.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Передаточное отношение (u)        │           4.642 │               │

│ Модуль зацепления (m)             │            2.00 │ мм            │

│ Число зубьев солнечного колеса (za)│              18 │               │

│ Число зубьев сателлита (zc)       │              24 │               │

│ Число зубьев эпицикла (zb)        │              66 │               │

│ Число сателлитов (C)              │               3 │               │

│ Диаметр солнечного колеса (da)    │          36.000 │ мм            │

│ Диаметр сателлита (dc)            │          48.000 │ мм            │

│ Диаметр эпицикла (db)             │         132.000 │ мм            │

│ Межосевое расстояние (aw)         │          42.000 │ мм            │

│ Ширина солнечного колеса (ba)     │          25.600 │ мм            │

│ Ширина сателлита (bc)             │          25.600 │ мм            │

│ Ширина эпицикла (bb)              │          21.600 │ мм            │

│ Окружная скорость (V)             │           0.120 │ м/с           │

│ КПД редуктора (eta)               │          0.9592 │               │

│ Момент на ведущем валу (T1)       │          32.041 │ Н·м           │

│ Момент на выходном валу (T2)      │         145.546 │ Н·м           │

│ Контактные напряжения (sigma_H)   │          341.03 │ МПа           │

│ Допускаемые контактные [sigma_H]  │          627.34 │ МПа           │

│ Изгибные напряжения (sigma_F)     │           20.50 │ МПа           │

│ Диаметр ведущего вала (d1)        │              40 │ мм            │

│ Диаметр ведомого вала (d2)        │              36 │ мм            │

│ Диаметр оси сателлита (d_axis)    │           7.500 │ мм            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

================================================================================

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

================================================================================

>>